- УКРАИНА   НПК  “ОТЕЛ”

- АВТОМАТ ОТБОРА ПРОБ  АВП-1

- НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для автоматического или ручного отбора проб (доз жидкости) в процессе  перекачивания  жидкости по закрытому трубопроводу.

# ОПИСАНИЕ

Перекачиваемая жидкость  через щтуцер, вваренный в трубопровод, регулирующий элемент и отсекающий клапан поступает по гибким шлангам в емкость(и) для забора проб.

Величина отбираемой пробы определяется расходом жидкости через гибкие шланги автомата и временем ее взятия. Период отбора проб и их величина (доза) задаются пользователем с передней панели контроллера дозирования.

Расход жидкости при заборе пробы регулируется с помощью регулирующего элемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

- Период взятия проб	      1 С – 20 часа *

- Время взятия пробы,  С,	             0,1 – 120 *

- Режим работы	   круглосуточный

- Степень защиты корпусов:

- Отсекающего клапана	                      IP65

- Контроллера дозирования		                         IP40

- Потребляемая мощность, Вт, не более	                                       20

- Напряжение питания                                            220 В, 50 Гц или др. источники

- *  Уточняется при заказе.

- Антисептическая обработка согласно  ДСП 4.4.4011-98.

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;   +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;           www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна