- УКРАИНА   НПК  “ОТЕЛ”

- УСТАНОВКА УЧЕТНО-ПЕРЕЛИВОЧНАЯ  УОП-1

## (ДЕАЭРАТОР, ДЕГАЗАТОР)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Разделение газожидкостного потока на жидкую и газообразную фракции (деаэрация) и учет количества перекачиваемой  жидкости.

Применяется при измерении, в том числе коммерческом, вспенивающихся и загазованных жидкостей (растворов, эмульсий, молока, соков и т.п.).

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия основан на том, что жидкость, попадая в пространство с пониженным давлением, освобождается от газов, содержащихся в ней.

Внешний вид, составляющие и габаритные размеры установки  представлены на рисунке.

# ОСОБЕННОСТИ

- Применяемые материалы (нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, фторопласт Ф4) разрешены  для применения в контакте с пищевыми  продуктами и допускают антисептическую обработку.

- Эксплуатация в условиях 100% влажности, попадания брызг, струй воды.

- Установка адаптирована под CIP оборудование.

- При комплектации  расходомером - счетчиком типа  ВР-1

ТУ У 33.2-1977214298-001:2007 обеспечиваются следующие возможности:

а)  измерение количества жидкой фракции с относительной

погрешностью,  %, не более	0,4

б)  отсчет заданной дозы ;

в)  коммуникационные выходы:

- токовый;

- частотный / импульсный;

- RS485.

г)  размещение органов управления и индикации расходомера-счетчика:

- на УОП-1;

- на удалении до 150 м от места установки УОП-1.

- При комплектации контроллером производительности насоса, имеется возможность устанавливать оптимальный режим работы УОП-1 в широком диапазоне расходов.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Производительность, м3/час, не более                                	    20

Количество воздуха, удаляемого за один цикл работы, м3, не более	 0,07

Режимы работы:

- автоматический;

- ручной;

- мойка.

Степень защиты корпусов 	 IP66

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более                              5,5

Напряжение питания                                                                      380 В, 50 Гц

Температура окружающей среды, С	    4 - 50

- Присоединительные размеры входных и выходных резьбовых

- штуцеров 	    78  1/6"

## РЕЖИМЫ  РАБОТЫ

- Установка подключается между источником и приемником жидкости. Газоотделение происходит в процессе перекачивания.

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.

- Автоматический режим является основным режимом работы установки.

Функционирование происходит по алгоритму: самотеком заполняется емкость газоотделения жидкостью, по достижению уровня максимальной отметки срабатывает датчик верхнего уровня и включается насос. Начинается процесс перекачки и газоотделения. Как только уровень жидкости достигает минимальной отметки,  срабатывает датчик нижнего уровня, после чего насос отключается.

- Возможно ручное включение насоса при уровне жидкости выше минимальной   - ниже максимальной отметки.

- РУЧНОЙ РЕЖИМ

- Режим “РУЧН.” является вспомагательным. В этом режиме возможно перекачивание жидкости независимо от уровня заполнения емкости газоотделения.

#### РЕЖИМ МОЙКИ

Данный режим предназначен для технологического процесса антисептической обработки установки, путем ее промывки дезинфицирующими рас творами.

### РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ

- Уровень жидкости в источнике должен быть выше минимальной отметки  для обеспечения заполнения емкости газоотделения "самотеком".

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;  +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;

www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна