- УКРАИНА   НПК  “ОТЕЛ”

- РАСХОДОМЕР - СЧЕТЧИК  ЖИДКОСТИ

- ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ   ВР-1

### НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение, индикация и регистрация расхода и объема электропроводящих жидкостей: вода, молоко, соки, меласса,  водные растворы кислот, щелочей и т.п.

Расходомеры - счетчики могут применяться для учета, в том числе коммерческого,  в промышленной и коммунально-бытовой  сферах.

# ОПИСАНИЕ

Принцип действия основан на измерении объемного расхода электропроводящих жидкостей путем прямого преобразования скорости потока в электрический сигнал методом электромагнитной индукции.

Расходомер - счетчик состоит из первичного преобразователя (ПП), преобразователя сигналов (ПС) и  модуля  питания (МП).

## ОСОБЕННОСТИ

- Измерение расхода абразивных, агрессивных и вязких  сред.

- Минимальная длина прямолинейных участков при монтаже ПП.

- ПП не препятствует потоку измеряемой среды.

- Отсутствуют подвижные элементы в  конструкции ПП.

- Материал облицовки измерительного канала ПП исключает образование отложений, разрешен  для применения в контакте с пищевыми  продуктами и допускает антисептическую обработку.

- Безопасное  (меньше 36 В) напряжение на ПП.

- Эксплуатация ПП в условиях 100% влажности, попадания брызг, струй воды.

- Ввод настроечных параметров с передней панели ПС.

- Автокоррекция нуля, самодиагностика.

- Сохранение данных при отключении питания, архив данных и событий.

- Гарантия и межповерочный  интервал - 3 года.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ   ДАННЫЕ

Номинальные диаметры ПП, DN, мм

10,     20,      32.     40,      65,     80,     100,    125,      150

Верхний  предел измерения расхода, Qmax, м3/час

3,4;   13,5;  34,6;    54;    144;     216;   338;   527;      760

Номинальное рабочее давление, МПа                                                                      1,6

Минимальная проводимость среды, См/м                                                         510-4*

Относительная погрешность измерения расхода и количества, %, не более

при  0,01Qmax  Q  Qmax 					   1,0 (тип А)

при  0,01Qmax  Q  0,1Qmax - 1,0   и  0,1Qmax  Q  Qmax	   0,4 (тип В)

Материал облицовки измерительного канала ПП и рабочая

температура измеряемой среды, С,  не более

фторопласт		    150

полипропилен		      70

Материал электродов    			   нержавеющая сталь, титан, хастеллой

Материал корпуса   ПП    			                   нержавеющая сталь

Степень защиты корпуса МП     	                        IP20

Степень защиты корпусов  ПС и ПП	                        IP66

Длина линии связи, м, не более

между ПС и ПП	(раздельное исполнение)				                  100

между ПС и МП					                                               150

Индикация   параметров	               цифровая

Коммуникационные выходы:

Цифровой                                                                                         RS485  (MODBUS)

- Аналоговый токовый  (Rн  800 Ом), мА                                                            4 - 20

- Частотный / импульсный                             (0 - 240)  Гц    /   (864 / Qmax)  имп./дм3

Выход   управления  отсчетом  дозы			                   36 В,  0,1 А

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более                                             20

Напряжение питания                                                                                  220 В, 50 Гц

- *     Проводимость питьевой воды, пива, молока, соков - (100 - 600)10-4 См/м; кислот, щелочей - свыше 1000010-4  См/м.

- Расходомеры - счетчики ВР-1  выпускаются в следующих исполнениях:

- Компактное - ПС и ПП объединены в модуль преобразователей;

- Раздельное - ПС и ПП выполнены в виде отдельных устройств.

- Запись условного обозначения расходомеров - счетчиков при заказе:

- "Расходомер-счетчик жидкости электромагнитный ВР-1-ХFF-DN-Y

- ТУ У 33.2-1977214298-001:2008", где ВР-1 - условное обозначение типа;

- Х - исполнение (К - компактное; Р - раздельное); FF - код функционального набора; DN - номинальный диаметр, Y – относительная погрешность (А -  1%; В -  0,4 %).

| Код функ. набора FF | Сервисные функции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RS485 | Дозирование | Аналог. токовый выход | Частот. / импульс. выход | Сохран. данных | Архив | Цифровая индикация отсутствует |
| 00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01 | + | - | - | - |  |  |  |
| 02 | - | + | - | - |  |  |  |
| 03 | + | + | - | - |  |  |  |
| 04 | - | - | + | - |  |  |  |
| 05 | + | - | + | - |  |  |  |
| 06 | - | + | + | - |  |  |  |
| 07 | + | + | + | - |  |  |  |
| 08 | - | - | - | + |  |  |  |
| 09 | + | - | - | + |  |  |  |
| 10 | - | + | - | + |  |  |  |
| 11 | + | + | - | + |  |  |  |
| 12 | - | - | + | + |  |  |  |
| 13 | + | - | + | + |  |  |  |
| 16 | - | - | - | - | + | - |  |
| 17 | + | - | - | - |  |  |  |
| 18 | - | + | - | - |  |  |  |
| 19 | + | + | - | - |  |  |  |
| 20 | - | - | + | - |  |  |  |
| 21 | + | - | + | - |  |  |  |
| 22 | - | + | + | - |  |  |  |
| 23 | + | + | + | - |  |  |  |
| 24 | - | - | - | + |  |  |  |
| 25 | + | - | - | + |  |  |  |
| 26 | - | + | - | + |  |  |  |
| 27 | + | + | - | + |  |  |  |
| 28 | - | - | + | + |  |  |  |
| 29 | + | - | + | + |  |  |  |
| 48 | - | - | - | - | + | + |  |
| 49 | + | - | - | - |  |  |  |
| 52 | - | - | + | - |  |  |  |
| 53 | + | - | + | - |  |  |  |
| 56 | - | - | - | + |  |  |  |
| 57 | + | - | - | + |  |  |  |
| 60 | - | - | + | + |  |  |  |
| 61 | + | - | + | + |  |  |  |
| 93 | + | - | + | + | + | - | + |

- Способ установки на трубопровод - "сэндвич" (ПП располагается между фланцами и стягивается шпильками).

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Длина прямолинейного участка трубопровода до ПП должна быть не менее 5DN, после - не менее 3DN;

- ПП  должeн  быть постоянно заполнен измеряемой средой;

- ПП, ПС и сигнальные кабели нельзя помещать вблизи сильных магнитных полей;

- На практике бывает выгодно или необходимо применять иной диаметр ПП, чем номинальный диаметр трубопровода. При этом используют конусные диффузоры и конфузоры с углом конуса не более 6 и отношением  диаметров не более 2,5;

- При измерении вспенивающихся жидкостей, перед ПП необходимо устанавливать устройство газоотделения;

- В измеряемой среде не должно быть ферромагнитных включений.

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057) 373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23;    +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;

www.otel.kh.ua

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна