НПК   «ОТЕЛ»

ЗАМОРАЖИВАТЕЛЬ  ПРОГРАММНЫЙ

МОБИЛЬНЫЙ   ЗПМ-1

# НАЗНАЧЕНИЕ

Замораживатель программный мобильный предназначен для программного замораживания (криоконсервирования) биологических материалов, расфасованных в специализированные контейнеры по любому из распространенных режимов (программ).

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Криоконсервирование эмбрионов, спермы, биологических суспензий  в здравоохранении и сельском хозяйстве в стационарных и передвижных лабораториях.

## ОПИСАНИЕ

Состав замораживателя: криокамера, заполняемая азотом, в которую помещается термокассета с контейнерами для биоматериала, модуль управления и силовой модуль (см. рис.).

Возможны два варианта работы:

- под  управлением персонального компьютера (ПК);

- автономный  (без ПК).

Программы замораживания как типовые, так и составленные самостоятельно.

Ввод  программ  с  передней панели модуля управления или клавиатуры ПК.

Визуализация процесса замораживания осуществляется на цифровом показывающем устройстве модуля управления и на дисплее ПК.

Документирование процесса производится стандартными средствами ПК.

ОСОБЕННОСТИ

- Возможность создания библиотеки программ в долговременной памяти модуля управления или ПК;

- Самостоятельный подбор режимов замораживания обеспечивается возможностью контроля температуры внутри контейнера миниатюрной термопарой в пластиковой оболочке;

- Наличие программного продукта, предназначенного для считывания, просмотра и документирования процесса замораживания;

- Возможность создания автоматического цикла: программное охлаждение – программный отогрев;

- Звуковая сигнализация ответственных шагов программы и критических ситуаций;

- Возможность инициирования кристаллизации оператором;

- Возможность дозаправки криокамеры азотом в процессе работы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Хладагент 	               жидкий азот

Рабочий диапазон температур, С	 плюс 40  минус 196

Количество каналов измерения температуры

(термокассета, контейнер)                	 2*

Обеспечивается в рабочем диапазоне температур:

- скорость охлаждения с дискретностью  0,1 С/мин		0,1 -  10

- стабилизация температуры с точностью 1 С, мин	 	    1 - 99

- остановка процесса с целью ручной коррекции.

- отогрев термокассеты;

Количество  шагов программы, не более		        32*

Загрузка  термокассеты,  шт:

- пластиковые трубки 2 мм			        24*

- пластиковые трубки 4 мм			        12*

- пластиковые пробирки (NUNC, CORNING 1,8 мл)   7*

Средний расход азота на цикл замораживания, л	                  0,75

Коммуникационный выход		  RS232

Напряжение питания:         -    сеть		220В, 50Гц

- аккумулятор	            12В

* Оговаривается при заказе (может изменяться).

Возможна комплектация сосудом Дьюара Х-34БМ.

Украина,  61015,  г. Харьков, пер. Донбассовский, 17/61

тел.  (057)  373-33-67;

тел. моб. +38-066-705-28-23; +38-067-834-57-27;

E-mail: info@otel.kh.ua;       www.otel.kh.ua;

Федорович Александр Николаевич

Бильченко Тамара Михайловна